【期末直通车】专题06：欧姆定律在串并联电路中的应用重难点专练（原卷版）

一、单选题

1．（2021·山东枣庄·中考真题）如图所示，当开关S闭合时，小灯泡L不亮，小明同学利用电压表进行电路故障检测，测量结果如表所示。假设导线连接良好，电路只有一处故障。则电路中的故障是（　　）

| 测试点 | a、b | b、c | c、d |
| --- | --- | --- | --- |
| 电压表示数 | 有示数 | 有示数 | 无示数 |

A．开关S断路	B．小灯泡L断路	C．滑动变阻器R短路	D．滑动变阻器R断路

2．（2021·山东枣庄·中考真题）如图所示，电源电压恒定不变，闭合开关S，当滑片P从变阻器的a点向b点移动的过程中，下列关于电流表A和电压表V示数变化的说法正确的是（　　）

A．电流表A示数变小，电压表V示数变大

B．电流表A示数变小，电压表V示数不变

C．电流表A示数变大，电压表V示数变小

D．电流表A示数变大，电压表V示数不变

3．（2021·湖南郴州·中考真题）如图所示电路，电源电压恒定，R1、R2、R3均为定值电阻。当开关S闭合，S1、S2断开时，电流表A的示数为0.2A；当开关S、S1闭合，S2断开时，电流表A的示数为0.4A；当开关S、S1、S2都闭合时，电流表A的示数为0.5A，则（　　）

A．R1:R2=2:1	B．R1:R3=1:1

C．R2:R3=1:2	D．R1:R2:R3=2:2:1

4．（2021·辽宁阜新·中考真题）如图，交警手拿的是检查“酒驾”的测试仪。测试仪里面的酒精气体传感器，是一种气敏电阻，它的阻值随酒精气体浓度的增大而减小。酒精气体浓度越大，测试仪中电压表的示数也越大。下列四个电路图，符合其原理的是（　　）

A．	B．

C．	D．

5．（2021·辽宁锦州·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变。闭合开关S，当滑动变阻器的滑片P向下滑动时，下列判断中正确的是（　　）

A．电压表V示数变大

B．电流表A1示数不变

C．电流表A1示数与电流表A2示数的差值变小

D．电压表V示数与电流表A2示数的比值变小

6．（2021·江西宜春·一模）如图所示电路，电源电压保持不变，开关S闭合后，在滑动变阻器滑片P向左移动的过程中，下列说法正确的是（    ）

A．A示数变大，V1示数变小，V2示数变大

B．V1示数的变化量与A示数的变化量之比不变

C．A示数不变，V1示数与A示数之比变大

D．A示数变大，V2示数与A示数之比不变

7．（2021·湖南·长沙市教育科学研究院基础教育研究所模拟预测）如图所示的电路中，下列有关说法正确的是（　　）

A．先闭合S，再闭合S1，电流表、电压表示数都变小

B．先闭合S，再闭合S1，电流表示数不变，电压表示数变大

C．交换两电表的位置，交换前后都只闭合S，相比交换前，电流表示数变大

D．交换两电表的位置，交换前后都只闭合S，相比交换前，电压表示数变大

8．（2021·黑龙江·中考真题）如图所示，电源电压保持不变．当开关S1闭合、S2断开时，电流表的示数为0.2A；当开关S1、S2都闭合时，电流表的示数为0.8A．则电阻R1与R2的比值为

A．1：3	B．3：1	C．2：3	D．3：2

9．（2021·湖南常德·中考真题）如图所示电路中，电阻R1＝12Ω，R2＝6Ω。当单刀双掷开关S置于位置1时，电压表读数为3V。则当S置于位置2时，电压表读数的可能值为（　　）

A．1V	B．2V	C．3V	D．4V

二、多选题

10．（2021·内蒙古·一模）如图所示。电源电压为4.5V，电流表量程为“0~0.6A”，滑动变阻器规格为“10Ω，1A”，小灯泡L标有“2.5V，1.25W”（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。在保证通过小灯  泡L的电流不超过额定电流的情况下，移动滑动变阻器的滑片，下列选项正确的是（　　）

A．小灯泡的额定电流是0.6A

B．电流表的示数变化范围是0.3~0.5A

C．电压表的示数变化范围是0~3V

D．滑动变阻器连入电路的阻值变化范围是4~10Ω

11．（2021·天津和平·二模）如图甲所示电路，闭合开关S后，将滑动变阻器R2的滑片P从一端滑到另一端，R1、R2的U-I关系图象如图7乙所示，则下列判断正确的是（　　）

A．滑动变阻器R2的最大阻值为

B．R1的阻值为

C．滑动变阻器R2的电功率变化了

D．

12．（2021·河北·模拟预测）如图所示，R1和R2为阻值不同的定值电阻，滑片P置于变阻器中间，电源电压保持不变，下列说法正确的是（　　）

A．只闭合S1，滑片向左滑动，电压表的示数不变

B．只闭合S2，滑片向右滑动，电压表与电流表A1示数的比值变小

C．只闭合S2和S3，且滑片置于最右端时，两电流表的示数可能相等

D．先闭合S1，S2，电路中的总电流为I1，再闭合S3并移动滑片后，电路中的总电流为I2，I1与I2可能相等

13．（2021·广东深圳·一模）如图所示的电路中，电源电压不变，当闭合开关S滑动变阻器的滑片P向右移动时，下列判断正确的是（　　）

A．电流表A示数变小，电压表示数变小

B．电流表A1电流变小，通过R2的电流也变小

C．电流表A示数变小，电压表示数不变

D．通过R2的电流不变，电流表A1示数变小

14．（2021·河北·模拟预测）如图所示电路，电源电压保持不变，R为滑动变阻器，最大阻值为10Ω、R0、R1为定值电阻。电流表和电压表均为理想电表，闭合开关S，将滑动变阻器滑片P从a端缓慢移动至b端的过程中，下列说法正确的是（　　）

A．电压表和示数逐渐增大，电流表示数逐渐减小

B．电压表示数逐渐增大，电压表和电流表示数逐渐减小

C．电压表和示数变化量相等

D．电压表和的变化量之差与电流表的变化量之比不变

三、填空题

15．（2021·安徽肥西·一模）如图所示，电源电压保持不变，R、R1、R2、R3均是定值电阻，开关S0与S均处于闭合状态。现将S断开，电流表的示数______。（选填“变大”、“变小”或“不变”）

16．（2021·天津红桥·一模）如图为电阻A和B的图象。若将A、B串联接入某电源两端，则闭合开关后，它们两端的电压之比是_____；若将A、B并联接入电源两端，闭合开关后，测得干路电流为，则电源电压是______V。

17．（2021·湖南隆回·一模）在图甲所示电路中，当闭合开关后，两个电压表指针偏转均为图乙所示，则R1∶R2=______。

18．（2021·湖南常德·中考真题）如图所示，电源电压为4.5V，电流表量程为“0～0.6A”，滑动变阻器R规格为“10Ω，1A”，小灯泡L标有“2.5V 1.25W”（不考虑温度对灯丝电阻的影响）。闭合开关S后，灯L不发光，电压表有示数，电流表无示数。经检查，故障出现在R上，则R ______（选填“断路”或“短路”）。排除故障后，在保证电路各元件安全的情况下，移动滑动变阻器的滑片，电流表的示数变化范围是 ______。

19．（2021·山东日照·中考真题）如图所示电路，电源电压保持不变，闭合开关S，电压表测___________两端的电压；当R2的滑片P向右移动时，电流表的示数将___________ （填“变大”“变小”或“不变”）。

20．（2021·福建·泉州七中二模）如图甲所示为某型号电子秤，其原理结构如图乙所示，R0是定值电阻；R是压敏电阻，其阻值与所受压力F之间满足R=250-0.2F（单位是Ω）改写电压表（量程为3V）的表盘数值后可直接读出所称量物体的质量，设踏板的质量为5 kg，电源电压保持9V不变。（g取10N/kg）

（1）空载时，电压表的示数为1V，则R0=______Ω；

（2）该电子秤的量程为______kg；

（3）若要增大该电子秤的量程，你的方法是______（请写出一种改进方法）。

四、实验题

21．（2021·黑龙江牡丹江·中考真题）小芳利用如图所示的电路测量未知电阻Rx的阻值，阻值大约为5Ω．

（1） 请你根据电路图，用笔画线代替导线，在如图中完成实验电路的连接______．

（2） 闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于___________端（选填“A”或“B”）．

（3） 闭合开关，发现电压表和电流表均无示数．小芳利用另一只完好的电压表进行检测，把电压表分别接在a、b之间和b、c之间，电压表均有示数；接在a、c之间，电压表无示数．如果电路连接完好，只有一个元件有故障，该故障是__________．

（4） 排除故障后，调节滑动变阻器，记录多组数据．画出了待测电阻Rx的I-U图像，如图所示．由图像可得Rx=__________Ω．

（5）小芳又设计了一种方案，也测出了Rx的阻值．电路如图所示，R0为阻值已知的定值电阻，电源电压未知且恒定不变．测量步骤如下：

①当开关__________时，电流表读书为I1;

②当开关S1、S2都闭合时，电流表读书为I2；

③待测电阻Rx=__________．（用已知和测出的物理量符号表示）

22．（2021·浙江宁波·中考真题）小宁用如图所示电路研究电阻的并联。

（1）按电路图连接电路，闭合开关S，电流表A1、A2、A3的示数分别为0A、0.40A和1.20A。如果电路元件完好，接线时发生了错误，该错误是______；

（2）使用电流表时，当被测电流值大于电流表量程的一半时，能减小实验误差。本实验所用电源电压为8V，电流表有两个量程（0～0.6A、0～3A）。为减小实验误差，小宁重新选择定值电阻，实验室里可供选择的定值电阻的阻值有：5Ω、10Ω、20Ω、50Ω，应该选用的2个电阻阻值分别为_______。

23．（2021·广西柳州·中考真题）压敏电阻的阻值会随压力的变化而变化，某实验小组通过如图甲的电路探究压敏电阻RF的阻值随压力变化的关系，该小组操作如下：

（1）首先，应确保电流表指针对准 ______刻度线，闭合开关前，应将滑动变阻器的滑片置于 ______端；

（2）闭合开关，将滑动变阻器的滑片逐渐向另一端移动，电流表示数变 ______；

（3）当滑片处于b端时，电流表示数如图乙，则I=______A；

（4）保持滑片处于b端不动，逐渐往压敏电阻上增加砝码来增大压力，观察到电流表示数逐渐变大，在此过程中，压敏电阻两端的电压 ______；

（5）记录数据并画出电流随砝码总质量变化的图像（如图丙），根据图丙画出压敏电阻的阻值随压力变化的图像（如图丁）。由图可知，压敏电阻的阻值随压力增大而 ______；

（6）他们利用该电路改装成一款电子科，将电流表的表盘换成电子秤的表盘，则原来0.6A的位置应刻成 ______kg，刻度线刻成 ______（选填“均匀”或“不均匀”）的；若将滑动变阻器的滑片向a端移动一些，则电子秤的量程 ______（选填“变大”、“变小”或“不变”）。

五、计算题

24．（2021·山东泰安·中考真题）物理兴趣小组设计了一个便携式水深测量仪，如图甲所示，它主要是由探头A和控制盒B构成，A、B之间用有绝缘皮的细导线相连。探头A是一个装配有压敏电阻RX的圆柱体，压敏电阻RX所受压力等于圆柱体底部所受压力。圆柱体底面积为、高、重，工作时底部始终与水平面相平。A、B之间的电路连接如图乙所示，电源电压恒为，当压敏电阻RX受到的压力达到最大值时，电路中的电流为，报警器（电阻不计）开始报警。正常工作时，压敏电阻RX阻值随压力的变化规律如图丙所示。（不考虑大气压强的影响，细导线重力与体积均不计湖水的密度为，g取）。

（1）探头A的密度是多少？

（2）为保证压敏电阻RX受到的压力达到最大值时报警器能正常报警，接入电路的定值电阻阻值为多大？

（3）小组同学将该装置带到湖面进行测量，当探头A在细导线的牵引下，下沉到湖中某深度处时，电压表示数是，求此处的深度和此时细导线对探头A的拉力。

25．（2021·重庆·中考真题）如图甲所示，小勇同学设计了一个汽车落水安全装置并进行了试验，在汽车的四个门板外侧分别安装一个气囊，气囊的触发由图乙所示电路中a、b间的电压来控制，压敏电阻R1水平安装在汽车底部A处，R1的阻值随其表面水的压力的变化如图丙所示。某次试验时：汽车入水前把R2的滑片调到合适位置不动，闭合开关S，电压表的示数为3V，再把汽车吊入足够高的长方体水池中缓慢下沉，直到a、b间的电压等于或大于3V时，气囊就充气打开，使汽车漂浮在水中，试验装置相关参数如表二所示。

表二：试验装置参数

| 电源电压 | 4.5V |
| --- | --- |
| R接触水的面积 | 15cm2 |
| 长方体水池底面积 | 20m2 |

（1）求汽车入水前电路中的电流；

（2）当汽车漂浮时，测得水池的水位比汽车入水前上升了8cm（水未进入车内），求汽车受到的重力；

（3）求气囊充气打开时汽车A处浸入水中的深度。