第十一章  电路及其应用

11.4串联电路和并联电路

综合练习题

一、单选题：

1.有三个电阻，R1＝2 Ω，R2＝3 Ω，R3＝4 Ω，现把它们并联起来接入电路，则通过它们的电流之比I1∶I2∶I3是(　　)

A．6∶4∶3　　　　　　　	B．3∶4∶6

2．有一只电压表，它的内阻是100 Ω，量程为0.2 V，现要改装成量程为10 A的电流表，电压表上应(　　)

A．并联0.002 Ω的电阻　　　	B．并联0.02 Ω的电阻

C．并联50 Ω的电阻  	D．串联4 900 Ω的电阻

3．有一只电流表的满偏电流Ig＝2mA，内阻Rg＝150 Ω，要把它改装成一个量程为3 V的电压表，则应在电流表上(　　)

A．并联1350 Ω的电阻  	B．串联1350 Ω的电阻

C．并联50 Ω的电阻  	D．串联1500 Ω的电阻

4．某同学用伏安法测电阻时，分别采用了内接法和外接法，测得的某电阻Rx的阻值分别为R1和R2，则所测阻值与真实值Rx间的关系为(　　)

A．R1>Rx>R2  	B．R1<Rx<R2

C．R1>R2>Rx  	D．R1<R2<Rx

5.一个电流表，刻度盘的每1小格代表1 μA，内阻为Rg，如果把它改装成量程较大的电流表，刻度盘的每一小格代表nμA，则(　　)

A．给它串联一个电阻，阻值为nRg

B．给它串联一个电阻，阻值为(n－1)Rg

C．给它并联一个电阻，阻值为

D．给它并联一个电阻，阻值为

6．R1＝10 Ω，R2＝20 Ω，R1允许通过的最大电流为1.5 A，R2两端允许加的最大电压为10 V．若将它们串联，加在电路两端的最大电压可以是(　　)

A．45 V　　　　　	B．5 V

C．25 V  	D．15 V

7．一电流表(表头)并联一个分流电阻后就改装成一个大量程的电流表，当把它和标准电流表串联后去测某电路中的电流时，发现标准电流表读数为1 A时，改装电流表的读数为1.1 A，稍微偏大一些，为了使它的读数准确，应(　　)

A．在原分流电阻上再并联一个较大的电阻

B．在原分流电阻上再串联一个较小的电阻

C．在原分流电阻上再串联一个较大的电阻

D．在原分流电阻上再并联一个较小的电阻

8.用半导体材料制成热敏电阻，在温度升高时，电阻会迅速减小，如图所示，将一热敏电阻接入电路中，接通开关后，随温度的升高会观察到(　　)

A．电流表示数不变

B．电流表示数减小

C．电压表示数增大

D．电压表示数减小

9.如图所示电路中电阻R1、R2、R3的阻值相等，电池的电阻不计．那么开关K接通后流过R2的电流是K接通前的(　　)

A.　　　	B.

C.　　　	D.

10.如图所示，电流表G的内阻不可忽略不计，R1、R2是两个可变电阻，当a、b间的电压为4 V时，电流表的指针刚好满偏(指针指在刻度盘的最大值处)，当a、b间的电压为3 V时，如果仍要使电流表G的指针满偏，下列方法中可行的是(　　)

①保持R2不变，增大R1　②增大R1，减小R2　③保持R2不变，减小R1　④增大R2，减小R1

A．①②　　　	B．①④

C．②③　　　	D．③④

11.两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压U＝12 V的直流电源上，且电源电压保持不变．把一个内阻不是远大于R1、R2的电压表接在R1的两端(如图所示)．电压表的示数为8 V，如果把此电压表改接在R2两端，则电压表的示数将(　　)

A．小于4 V

B．等于4 V

C．大于4 V、小于8 V

D．等于或大于8 V

二．多选题

12.用如图所示的电路测量待测电阻Rx的阻值时，下列关于由电表产生误差的说法中，正确的是(　 　)

A．电压表的内电阻越小，测量越精确

B．电流表的内电阻越小，测量越精确

C．电压表的读数大于Rx两端真实电压，Rx的测量值大于真实值

D．由于电流表的分流作用，使Rx的测量值小于真实值

13.用甲、乙两个完全相同的电流表表头改装成量程分别为0～5 V和0～10 V的电压表，串联后接在12 V的电压上，则(　　)

A．两表的电压示数相同，均为6 V

B．两表头的指针的偏角相同

C．两表头的指针的偏角不相同

D．两表的电压示数不同

14.一个T型电路如图所示，电路中的电阻R1＝10 Ω，R2＝120 Ω，R3＝40 Ω.另有一测试电源，电动势为100 V，内阻忽略不计．则(　　)

A．当cd端短路时，ab之间的等效电阻是40 Ω

B．当ab端短路时，cd之间的等效电阻是40 Ω

C．当ab两端接通测试电源时，cd两端的电压为80 V

D．当cd两端接通测试电源时，ab两端的电压为80 V

15.有三个电阻的阻值及额定电流分别为R1＝10 Ω，I1＝1 A，R2＝20 Ω，I2＝2 A，R3＝5 Ω，I3＝2 A．它们组成的电路如图中甲、乙、丙所示，下列关于各图的说法中正确的是(　　  )

A．图甲中电路两端允许加的最大电压为60 V

B．图乙中电路允许通过的最大电流为3.5 A

C．图丙中电路两端允许加的最大电压为17.5 V

D．图丙中电路允许通过的最大电流为2 A

- 非选择题

16．如图所示的电路中，R1＝10 Ω，R2＝4 Ω，R3＝6 Ω，R4＝3 Ω，U＝2.4 V．若在a、b间接一只理想电压表，它的读数是多少？

17．如图所示，电阻R1、R2、R3的阻值相等，电池的内阻不计，开关S闭合前流过R2的电流为I，求S闭合后流过R2的电流大小．

18．如图所示的两个串联电阻R1＝12 kΩ，R2＝36 kΩ，A、B两端的电压保持15 V不变，那么

(1)R1、R2两端的电压分别是多少？

(2)如果电压表V的内阻是12 kΩ，当S分别与C、D接触时电压表的读数分别是多少？