第十一章  电路及其应用

11.4串联电路和并联电路（一）

串并联电路的特点

一、单选题：

1.已知通过三个并联支路的电流之比是I1∶I2∶I3＝1∶2∶3，则三个并联支路的电阻之比R1∶R2∶R3为(　　)

A．1∶2∶3　　　　　　　B．3∶2∶1

C．2∶3∶6              D．6∶3∶2

2．如图所示，R2＝R4，理想电压表V1的示数为70 V，理想电压表V2的示数为50 V，则A、B间的电压为(　　)

A．140 V  	B．120 V

C．100 V  	D．无法计算

3.两个定值电阻R1、R2串联后接在输出电压稳定于12 V的直流电源上，有人把一个内阻不是远大于R1或R2的电压表接在R1两端，如图所示，电压表的示数为8 V，如果把此表改接在R2两端，则电压表的示数将(　　)

A．小于4 V

B．等于4 V

C．大于4 V，小于8 V

D．等于或大于8 V

4.如图所示是一个电路的一部分，其中R1＝5 Ω，R2＝1 Ω，R3＝3 Ω，I1＝0.2 A，I2＝0.1 A，那么电流表测得电流为(　　)

A．0.2 A，方向向右　	B．0.15 A，方向向左

C．0.2 A，方向向左  	D．0.3 A，方向向右

5.在如图所示电路中，R2＝2R1，电路两端电压恒定，当S断开时，电流表的读数为0.5 A，电压表的读数为4 V，则当S闭合时，电流表和电压表的读数分别为(　　)

图2

A．1.5 A,6 V  	B．0.75 A,4 V

C．1.5 A,0  	D．0,6 V

6.如图所示的电路中，R0为定值电阻，R为滑动变阻器．移动滑片P，电路的总电阻会发生变化，下列叙述正确的是(　　)

A．P向左滑动时总电阻将减小

B．P向右滑动时总电阻将减小

C．P滑到最左端时总电阻为R0

D．P滑到最右端时总电阻为零

- 多选题

7.下列说法中正确的是(　　)

A．一个电阻和一根理想导线并联，总电阻为零

B．并联电路任一支路的电阻都大于电路的总电阻

C．并联电路任一支路电阻增大(其他支路不变)，则总电阻也增大

D．并联电路任一支路电阻增大(其他支路不变)，则总电阻一定减小

8.如图所示，R1＝2 Ω，R2＝10 Ω，R3＝10 Ω，A、B两端接在电压恒定的电源上，则(　　)

A．S断开时，R1与R2的电压之比为1∶5

B．S闭合时，通过R1与R2的电流之比为2∶1

C．S闭合时，R1与R2两端的电压之比为1∶5

D．S断开与闭合两种情况下，电阻R1两端的电压之比为2∶1

9.滑动变阻器的原理如图所示，则下列说法中正确的是(　　)

A．若将a、c两端连在电路中，则当滑片OP向右滑动时，变阻器接入电路中的阻值增大

B．若将a、d两端连在电路中，则当滑片OP向右滑动时，变阻器接入电路中的阻值减小

C．将滑动变阻器以限流式接法接入电路时，必须连入三个接线柱

D．将滑动变阻器以分压式接法接入电路时，必须连入三个接线柱

10.如图所示的电路中，若ab为输入端，AB为输出端，现把滑动变阻器的滑片置于变阻器的中央，则(　　)

A．空载时输出电压UAB＝Uab

B．当AB间接上负载R时，输出电压UAB<

C．AB间的负载R越大，UAB越接近

D．AB间的负载R越小，UAB越接近

- 非选择题

11..如图所示电路，R1＝2 Ω，R2＝3 Ω，R3＝4 Ω.

(1)如果已知流过电阻R1的电流I1＝3 A，则干路电流多大？

(2)如果已知干路电流I＝3 A，则流过每个电阻的电流多大？

12.图中E＝10 V，R1＝4 Ω，R2＝6 Ω，C＝30 μF，电池内阻可忽略．

(1)闭合开关S，求稳定后通过R1的电流；

(2)然后将开关S断开，求这以后流过R1的总电荷量．

13.如图所示，滑动变阻器的总电阻R＝1 000 Ω，A、B两端电压U＝100 V，调节滑片P使其下部电阻R1＝400 Ω.

(1)空载时，C、D两端电压多大？

(2)在C、D间接入一个R0＝400 Ω的电阻，C、D两端的电压多大？

14.如图所示电路中的A、B两端加有电压U，若R1＝2 Ω，R2＝4 Ω，R3＝3 Ω，通过它们的电流与电阻两端电压分别为I1、I2、I3和U1、U2、U3，则：

(1)I1∶I2∶I3为多大？

(2)U1∶U2∶U3为多大？