串联电路和并联电路同步练习

- 一、单选题

- R1=10 Ω，R2=20 Ω，R1允许通过的最大电流为1.5 A，R2两端允许加的最大电压为10 V.若将它们串联，加在电路两端的最大电压是(    )

- A. 45 V	B. 5 V	C. 25 V	D. 15 V

- 两导体的I−U关系如图所示，图线1表示的导体的电阻为R1，图线2表示的导体的电阻为R2，则下列说法正确的是(    )

- A. R1∶R2=1∶3
B. R1∶R2=3∶1
C. 将R1与R2串联后接于电源上，则电流比I1∶I2=1∶3
D. 将R1与R2并联后接于电源上，则电流比I1∶I2=1∶1

- 如图所示用电压表和电流表测电阻，Rx为待测电阻，如果电压表的读数是3.50 V，电流表的读数是10.0 mA，电压表的内阻是1.50 kΩ，电流表的内阻是10 Ω，那么Rx的精确值为(    )

- A. 457 Ω	B. 350 Ω	C. 360 Ω	D. 1 200 Ω

- 由5个1Ω电阻连成的如图所示的电路，导线的电阻不计，则A、B间的等效电阻为(    )

- A. 0.3 Ω	B. 0.4Ω	C. 0.5 Ω	D. 0.6Ω

- 将一只阻值为几千欧的电阻R1和一只阻值为千分之几欧的电阻R2串联起来，则总电阻(    )

- A. 很接近R1且略大于R1	B. 很接近R1且略小于R1
C. 很接近R2且略大于R2	D. 很接近R2且略小于R2

- 一个电压表由表头G与分压电阻R串联而成，如图所示，若在使用中发现电压表的读数总是比准确值稍小一些，采用下列哪种措施可能加以改进(     )

- A. 在R上串联一个比R小得多的电阻	B. 在R上串联一个比R大得多的电阻
C. 在R上并联一个比R小得多的电阻	D. 在R上并联一个比R大得多的电阻

- 如图所示，R1=2 Ω，R2=10 Ω，R3=10 Ω，A，B两端接在电压恒定的电源上，则    (    )

- A. S断开时，R1与R2的电压之比为1：5
B. S闭合时，通过R1与R2的电流之比为5：1
C. S闭合时，R1与R2两端的电压之比为1：5
D. S断开与闭合两种情况下，电阻R1两端的电压之比为2：1

- 如图所示是双量程电压表的电路图，已知电流表满偏电流Ig=1mA，电阻R1= 4.5kΩ，R2=20kΩ，当使用a、b两个端点时，量程为0～5V，则使用a、c两个端点时的量程是(      )

- A. 0～25V	B. 0～20V	C. 0～15V	D. 0～10V

- 如图所示为一双量程电压表的示意图，已知小量程电流表G的量程为0～1mA，内阻为400 Ω，则图中改装电阻R1，R2分别是(     )

- A. 100Ω、1500Ω	B. 100Ω、1000Ω
C. 4600Ω、10000Ω	D. 4600Ω、14600Ω

- 二、多选题

- 如图所示的电路中，若ab为输入端，AB为输出端，现把滑动变阻器的滑动触片置于变阻器的中央，则(   )

- A. 空载时输出电压UAB=Uab
B. 当AB间接上负载R时，输出电压UAB<Uab2
C. AB间的负载R越大，UAB越接近Uab2
D. AB间的负载R越小，UAB越接近Uab2

- 如图所示电路，将两个相同的电流计分别改装成电流表A1(0～3 A)和电流表A2(0～0.6 A)，把这两个电流表并联接入电路中测量电流．则下列说法中正确的是(    )

- A. A1的指针半偏时，A2的指针也半偏
B. A1的指针还没有满偏，A2的指针已经满偏
C. A1的读数为1 A时，A2的读数为0.6 A
D. A1的读数为1 A时，干路中的电流为1.2 A

- 如图甲、乙所示的电路图为电表改装的示意图，G为表头、R为可调电阻，则下列说法正确的是(    )

- A. 图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大
B. 图甲为电流表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小
C. 图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程增大
D. 图乙为电压表改装的原理图，增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小

- 三、计算题

- 如图是0.6 A与3 A的双量程电流表的内部结构，其表头内阻Rg=60 Ω，满偏电流Ig=1 mA。

(1)请分析判断图中A、B两个接线柱，量程为3 A的接线柱是哪一个？

(2)分流电阻R1、R2分别是多少？

- 如图所示，电流表内阻，Ig=60mA，现把它改装成两个量程的电流表，当接a、b两个接线柱时量程为3A，当接a、c两个接线柱时两点为0.6A，求电阻R1和R2．

- 如图为某同学改装的两用电表的电路图，图中表头(G)的满偏电流为Ig=100 mA，内阻r=10 Ω，R1和R2为定值电阻。当使用A、B两个接线柱时，可视为量程Im=0.6A的电流表；当使用A、C两个接线柱时，可视为量程Um=3V的电压表。求：

(1)R1的阻值；

(2)R2的阻值。


答案

- 1.D
根据欧姆定律可得，两电阻允许通过的最大电流分别为：I1=1.5A，I2=U2R2=0.5A，因为串联电路中各处的电流相等，所以两电阻串联时，允许通过的最大电流为I=I2=0.5A，串联电路中总电阻等于各分电阻之和，所以电路两端允许加的最大电压U=I2(R1+R2)=15V，故ABC错误，D正确。
故选D。
2.A
A、B.根据I−U图象知，图线的斜率表示电阻的倒数，所以R1：R2=1：3.故A正确，B错误；
C.将R1与R2串联后接于电源上，则电流比I1∶I2=1∶1，故C错误；
D.将R1与R2并联后接于电源上，则电流比I1∶I2=3∶1，故D错误。
故选A。
3.A
通过电压表的电流IV=URV=3.501.50×103 Ω=73×10−3 A，则Rx=UIRx=3.50(10−73)×10−3 Ω ≈457 Ω，故选A。
故选A。
4.C
按从A到B的顺序把5个电阻分成1、2、3、4、5，由于结点A、D间是用导线相连，这两点是等势点，当电流从A点流入时可以同时流向电阻1、2、3，从电阻1和电阻2流出的电流汇合于C点，到达N点，结点M和B点间是导线相连，也是等势点，电流再从电阻4和电阻5经B流出，而流向电阻3的电流则直接经MB流出，其等效电路如图所示：

故A、B间总电阻为0.5Ω，故C正确，ABD错误。
故选C。
5.A
串联的总电阻为R=R1+R2；
由题知：R1远大于R2，所以R很接近R1而略大于R1，远大于R2，故A正确，BCD错误。
故选A

6.D
由题意知，电压表的示数比准确值小，就是要让电流稍大一点，则应减小总电阻，在R上并联一个比R大得多的电阻，总电阻会比R稍小，故D正确。

故选D。

7.A
A.S断开时，电阻R1与R2串联，电压与电阻成正比，所以R1与R2的电压之比为1：5，故A正确；
B.S闭合时，根据I=UR知通过R1与R2的电流之比为2:1，故B错误；

C..S闭合时，R并=R2R3R2+R3=5Ω，R1与R并串联，根据串联分压原理知R1与R2两端的电压之比为2:5，故C错误；

D.S断开与闭合两种情况下，电阻R1两端的电压之比为16：27=712，故D错误。

故选A。

8.A

- 当使用a、b两个端点时，由欧姆定律得：U1=Ig(R1+Rg)=5V，可得Rg=500Ω
当使用a、c两个端点时，由欧姆定律得：U2=Ig(R2+R1+Rg)=1×10−3×(20×103+4.5×103+500)V=25V，故A正确，BCD错误。
故选A。
9.C

对5v量程，15V量程，
1MA=5400+R1=15400+R1+R2=1×10−3A
R1=4600Ω
R2=10000Ω，故C正确，ABD错误。
故选C。
10.BC
A.空载时，UAB=12Uab，A错误；
B.AB间接入R时，R与变阻器一半电阻并联，并联后电阻小于变阻器阻值一半，所以UAB<Uab2，B正确；
CD.R越大，并联电阻越接近变阻器阻值一半，UAB越接近Uab2，C正确，D错误。
故选BC。
11.AD
A.电流表是由电流计并联一个电阻改装而成，两电流表并联，两电流表两端电压相等，流过两表头的电流相等，所以A1的指针半偏时，A2的指针也半偏，故A正确，B错误。
C.两电流表量程之比为5：1，两电流表的内阻之比为1：5，则通过电流表的电流之比为5：1.A1的读数为1A时，A2的读数为0.2A，干路中的电流为1.2A，故C错误，D正确。
故选AD。

12.BC

- AB.表头G本身所允许通过的最大电流Ig或允许加的最大电压U是有限的，为了要测量较大的电流，则应该并联一个电阻来分流，且并联的电阻越小，分流效果明显，从整体上看表现为测电流的量程增大；所以，若增大可调电阻的阻值，改装后电表的量程减小，故A错误，B正确；
CD.同理，为了测量较大的电压，需要串联一个电阻分压，且分压电阻大，电压表的量程越大，故C正确，D错误。
故选BC。
13.解：(1)当接“+，A”接线柱时，表头与R2串联后再与R1并联，当接“+，B”接线柱时，R1与R2串联后再与表头并联，由并联分流规律可知，分流电阻越小，分担的电流越多，可知量程为3 A的接线柱是A接线柱；
(2)当接“+，A”接线柱时，表头与R2串联后再与R1并联，
电路中的总电阻为R=R1(R2+Rg)R1+R2+Rg
当通过表头的电流达到满偏电流Ig时，通过干路中的电流即改装后的电流表的量程为
I=3 A
I=Ig(R2+Rg)×1R=Ig(R2+Rg+R1)×1R1
当接“+，B”接线柱时，R1与R2串联后再与表头并联，电路中的总电阻为R′：R′=Rg(R2+R1)R1+R2+Rg
当通过表头的电流达到满偏电流Ig时，通过干路中的电流即改装后的电流表的量程
I′=0.6 A
I′=IgRg×1R′=Ig(R2+Rg+R1)×1R1+R2
代入数据，可解得：R1=0.02 Ω，R2=0.08 Ω。
答：(1)量程为3A的接线柱是A接线柱；
(2)分流电阻R1、R2分别是0.02Ω和0.08Ω。

14.解：当灵敏电流表电流为满偏电流Ig时，改装后的电流表达到量程，
当使用a、c两个端点时量程为：0.6A，Ig+IgRgR1+R2=0.6A，
当使用a、b两个端点时，Ig+Ig(Rg+R2)R1=3A，
由题意可知：Rg=540Ω，Ig=60mA，
解得：R1=12Ω，R2=48Ω。
答：电阻R1、R2的值分别为12Ω、48Ω。

15.解：(1)表头的电压：Ug=Igr=1V
通过R1的电流：I1=Im−Ig=0.5A
R1的阻值：R1=UgI1=2Ω
(2)通过R2的电流：I2=Ig+I1=0.6A
表头和R1的并联电阻：R并=IgI1Ig+I1=53Ω
接线柱A、C间的总电阻：R=UmI2=5Ω
R2的阻值：R2=R−R并=103Ω=3.3Ω