电路中的能量转化同步练习

- 一、单选题

- 加在某台电动机上的电压是U，电动机消耗的电功率为P，电动机线圈的电阻为r，则电动机的机械功率为(    )

- A. P	B. U2r	C. P2rU2	D. P−P2rU2

- 一个电饭煲和一台洗衣机并联接在输出电压为220 V的交流电源上(电源内阻忽略不计)，均正常工作．用电流表分别测得通过电饭煲的电流是5.0 A，通过洗衣机电动机的电流是0.50 A，则下列说法中正确的是(    )

- A. 电饭煲的电阻为44 Ω，洗衣机电动机线圈的电阻为440 Ω
B. 电饭煲消耗的电功率为1 555 W，洗衣机电动机消耗的电功率为155.5 W
C. 1 min内电饭煲消耗的电能为6.6×104J，洗衣机电动机消耗的电能为6.6×103J
D. 电饭煲发热功率是洗衣机电动机发热功率的10倍

- 有一只电风扇，标有“220 V 50 W”，电动机线圈的电阻为0.4 Ω，把它接入220 V的电路中，以下几种计算时间t内产生热量的方法，正确的是(    )

- A. Q=U2·t/R	B. Q=Pt
C. Q=(P/U)2·Rt	D. 以上三种方法均正确

- 关于电功W和电热Q的说法正确的是(    )

- A. 在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt，且W=Q
B. 在任何电路中都有W=UIt、Q=I2Rt，但W不一定等于Q
C. W=UIt、Q=I2Rt均只有在纯电阻电路中才成立
D. W=UIt在任何电路中都成立，Q=I2Rt只在纯电阻电路中才成立

- 在下列四组用电器中，可以看作纯电阻用电器的一组是(    )

- A. 电风扇和电动机	B. 白炽灯和电烙铁
C. 洗衣机和电冰箱	D. 电解槽和电吹风

- R 1和R 2分别标有“2 Ω，1.0 A”和“4 Ω，0.5 A”，将它们串联后接入电路中，如图所示，则此电路中允许消耗的最大功率为(    )．

- A. 1.5 W	B. 3.0 W	C. 5.0 W	D. 6.0 W

- 一额定功率为9W、额定电压为9V的小灯泡L和一直流电动机并联，与定值电阻R=4Ω串联后接在电路中的AB两点间，电流表A为理想电表，电路如图所示，灯泡的电阻不变。当AB间接电压0.49V时，电动机不转、灯泡不亮，电流表示数为0.1A；当AB间接电压15V时，电动机转动起来、灯泡正常发光。则下列说法正确的是(    )

- A. 电动机线圈电阻为1Ω	B. 灯泡正常发光时电流表示数0.5A
C. 灯泡正常发光时电流表示数1A	D. 电动机输出的机械功率4.5W

- 在正常照射下，太阳能电池的光电转换效率可达23%.单片单晶硅太阳能电池可产生0.6 V的电动势，可获得0.1 A的电流，则每秒照射到这种太阳能电池上的太阳光的能量是(    )

- A. 0.24 J	B. 0.25 J	C. 0.26 J	D. 0.28 J

- 二、多选题

- 一个直流电动机所加电压为U，电流为I，线圈内阻为R，当它工作时，下述说法中错误的是(    )

- A. 电动机的输出功率为U2R
B. 电动机的发热功率为I2R
C. 电动机的输出功率为IU−I2R
D. 电动机的功率可写作IU=I2R=U2R

- 如图所示，电源电压恒为U=14 V，小灯泡L标有“4 V 8 W”，电动机的线圈电阻rM=1.0 Ω，当变阻器调到2 Ω时，小灯泡与电动机均正常工作(    )

- A. 线圈电阻消耗的功率7.64W	B. 电动机的输入功率12W
C. 电动机的机械效率66.7%．	D. 通过电路的电流为2.8A

- 三、计算题

- 一内阻为1Ω直流电动机，标有“30V，15W”的字样．则该电动机在额定电压下工作20s，则：

(1)该电动机的额定电流为多少？

(2)该电动机在这20s内产生的热量是多少？

(3)该电动机在这20s内对外做功为多少？

- 如图所示的电路中，输入电压U恒为12 V，灯泡L上标有“6 V、12 W”字样，电动机线圈的电阻RM=0.50 Ω.若灯泡恰能正常发光，求：

(1)电动机的输入功率为多少？

(2)电动机的输出功率为多少？

(3)电动机的效率是多少？

- 如图所示，电源的电动势E=24 V，内阻r=1 Ω，电阻R=2 Ω，M为直流电动机，其电阻r′=1 Ω，电动机正常工作时，其两端所接电压表读数为U=21 V，求：

(1)回路中的电流是多少？

(2)电动机的发热功率是多少？

(3)电动机机械功率是多少？

- 答案

- 1.D
电动机消耗的电功率为P，加在电动机上的电压是U，故电流为：I=PU；
发热功率：P热=I2r=P2rU2；
根据能量守恒定律，电动机的机械功率为：P出=P−P热=P−P2rU2；
故选：D。
2.C
由于电饭煲是纯电阻用电器，所以R1=UI1=44 Ω，P1=UI1=1 100 W，其在1 min内消耗的电能W1=UI1t=6.6×104 J；
洗衣机为非纯电阻用电器，所以R2≠UI2=440 Ω，P2=UI2=110 W，其在1 min内消耗的电能W2=UI2t=6.6×103 J，其热功率P热≠P2，而P1=10P2，所以电饭煲发热功率不是洗衣机电动机发热功率的10倍，只有选项C正确。
故选C。
3.C
A.电风扇正常工作时产生的热量是由于内阻发热产生的，所以每分钟产生的热量为Q=I2Rt；由于是非纯电阻电路，故I<UR ，故Q≠U2Rt，故A错误；
B.电风扇的功率为P，Q=Pt求解的是消耗的电能，不是发热量，故B错误；
CD.由于I=PU，Q=I2Rt，故Q=PU2·Rt，故C正确，D错误。
故选C。
4.B
W=UIt是电功的定义式，适用于任何电路，Q=I2Rt是焦耳热的规律，也适用于任何电路，如果是纯电阻电路，则W=Q，在非纯电阻电路中W>Q，B正确，ACD错误。
故选B。
5.B
纯电阻电路就是指电能全部转化为内能，而不转化为其他形式的能量的电路；电风扇、电动机、洗衣机、电冰箱、电解槽和电吹风，除了发热以外，还有其它能量产生，所以这些是非纯电阻电路，白炽灯和电烙铁只产生内能，为纯电阻电路，故符合题意的时B，ACD错误。
故选B。
6.A
串联电路中各用电器电流相同，允许最大电流应小于等于0.5A，由 P=I2R，可知R1和R2在最大允许电流时的功率分别为0.5 W、1.0W，整个电路消耗的最大功率应该为1.5W，故BCD错误，A正确。

故选A。

7.A
A.根据P=U2R可知灯泡电阻RL=U2P=929Ω=9Ω，当AB间接电压0.49V时，电动机不转、为纯电阻电路，根据欧姆定律可知R两端电压：UR=IR=0.1×4V=0.4V，
灯泡两端电压U1=U−UR=0.49V−0.4V=0.09V，
通过灯泡的电流I1=U1RL=0.01A
通过电动机的电流：I2=0.1A−0.01A=0.09A，
根据并联电路特点可知电动机线圈电阻r=U1I2=0.090.09Ω=1Ω；故A正确；
BCD.当AB间接电压15V时，灯泡正常发光，
灯泡两端电压为UL=9V，通过灯泡的电流为IL=1A，
则电动机两端电压为UM=9V，R两端电压为UR=6V，
干路电流I=URR=64A=1.5A，电流表示数为1.5A，
通过电动机的电流为IM=I−IL=0.5A，
则此时电动机输出的机械功率：P=ULIL−IM2r=4.25W.故BC错误，D错误。
故选A。
8.C

- 电阳能电池每秒产生的电能为W=UIt=0.6V×0.1A×1s=0.06J，则照到太阳能电池上的光能为W光=W23％=0.060.23J≈0.26J，故C正确，ABD错误。
故选C。
9.AD
A.电动机的总功率为P=UI，由于是非纯电阻电路，故I≠UR，故P≠U2R，故A错误；

B.电动机的发热功率，根据焦耳定律，P热=I2R.故B正确；

C.电动机的输出功率P出=P−P热=UI−I2R，故C正确；

D.因为P>P热，即UI>I2R，U>IR，欧姆定律不适用．故UI≠I2R≠U2R，故D错误。

本题选错误的，故选AD。

10.BC
小灯泡正常工作I=PU1=2 A
电动机的输入功率P入=I(U−U1−IR)=12 W
线圈电阻消耗的功率P内=I2rM=4 W
所以电动机的机械效率
η=P入−P内P入=12−412=66.7%．

AD错误，BC正确；
故选BC。
11.解：
(1)直流电动机的电流为：I=PU，  I=0.5A；
(2)电动机线圈产生的热量为：Q=I2Rt，  Q=5J；
(3)消耗的电能为：W=Pt=300J，对外做功为W’=W−Q  ，W’=295J。

- 12.解：(1)电动机两端的电压
U1=U−UL=12−6V=6V，整个电路中的电流灯泡正常发光，I=PU⇒I=2A  则：电动机的输入功率PM=UMI=12W 
(2)电动机的热功率P热=I2RM=4×0.5W=2W，则电动机的输出功率P出=PM−I2RM=10W    
(3)电动机的效率η=P出PM×100％=83.3％

13.解：(1)由闭合电路欧姆定律得：
E=U+I(R+r0)
解得：I=E−UR+r=24−212+1=1A
电源的总功率为：P=EI=24×1=24W；电动机的输入功率为：P1=UI=21×1W=21W
(2)电动机内电阻的发热功率为：P2=I2r′=1×1W=1W
(3)电动机输出的机械功率为：P3=P1−P2=21W−1W=20W