第12章 电能 能量守恒定律

## 1　电路中的能量转化

[学习目标]

1.理解电功、电功率、电热、热功率及它们之间的关系.

2.应用焦耳定律解决相关问题.

3.区分电功和电热，会在非纯电阻电路中正确计算电功和电热．

[基础梳理]

一、电功和电功率

1．电功

(1)电功是指电路中静电力对定向移动的电荷所做的功，电流做功的过程就是电能转化为其他形式能的过程．

(2)电功的计算公式：W＝UIt.

单位：焦耳，符号为J.

常用的单位：千瓦时(kW·h)，也称“度”，1 kW·h＝3.6×106 J.

2．电功率

(1)定义：电流在一段电路中所做的功与通电时间之比．

(2)公式：P＝＝UI.

(3)单位：瓦特，符号为W.

(4)意义：表示电流做功的快慢．

二、焦耳定律

1．焦耳定律

(1)内容：电流通过导体产生的热量跟电流的二次方成正比，跟导体的电阻及通电时间成正比．

(2)表达式：Q＝I2Rt.

2．热功率

(1)定义：单位时间内的发热量称为热功率．

(2)表达式：P热＝I2R.

(3)物理意义：表示电流发热快慢的物理量．

三、电路中的能量转化

从能量转化与守恒的角度看，电动机从电源获得能量，一部分转化为机械能，还有一部分转化为内能，即P电＝P机＋P损，其中P电＝UI，P损＝I2R.

[能力拓展]

一、电功和电热

1．电功和电功率

W＝UIt是电功的计算式，P＝UI是电功率的计算式，适用于任何电路．

2．电热和热功率

Q＝I2Rt是电热的计算式，P热＝I2R是热功率的计算式，可以计算任何电路产生的电热和热功率．

3．串、并联电路的功率分配关系

(1)串联电路中各个电阻的电功率跟它的阻值成正比，即＝＝…＝＝I2.

(2)并联电路中各个电阻的电功率跟它的阻值成反比，即P1R1＝P2R2＝…＝PnRn＝U2.

(3)无论是串联电路还是并联电路，电路消耗的总功率均等于电路中各电阻消耗的功率之和．

4．额定功率和实际功率

(1)用电器正常工作时所消耗的功率叫作额定功率．当用电器两端电压达到额定电压U额时，电流达到额定电流I额，电功率也达到额定功率P额．且P额＝U额I额．

(2)用电器的实际功率是用电器在实际工作时消耗的电功率．为了使用电器不被烧毁，要求实际功率不能大于其额定功率．

二、电路中的能量转化

1．纯电阻电路与非纯电阻电路

(1)纯电阻电路：电流通过纯电阻电路做功时，电能全部转化为导体的内能．

(2)非纯电阻电路：含有电动机或电解槽等的电路称为非纯电阻电路．在非纯电阻电路中，电流做功将电能除了部分转化为内能外，还转化为机械能或化学能等其他形式的能．例如电动机P总＝P出＋P热．

2．纯电阻电路和非纯电阻电路的比较

|  | 纯电阻电路 | 非纯电阻电路 |
| --- | --- | --- |
| 举例 | 白炽灯、电炉、电熨斗、电饭锅 | 电动机、电解槽 |
| 能量转化情况 |  |  |
| 电功和电热的关系 | W＝Q 即IUt＝I2Rt | W＝Q＋E其他 UIt＝I2Rt＋E其他 |
| 电功率和 热功率的关系 | P＝P热， 即IU＝I2R | P＝P热＋P其他 即IU＝I2R＋P其他 |
| 欧姆定律是否成立 | U＝IR，I＝成立 | U＞IR，I＜不成立 |
| 说明 | W＝UIt、P电＝UI适用于任何电路计算电功和电功率 Q＝I2Rt、P热＝I2R适用于任意电路计算电热和热功率 只有纯电阻电路满足W＝Q，P电＝P热；非纯电阻电路W>Q，P电>P热 |  |

[随堂演练]

1．随着我国人民生活水平的不断提高，家庭中使用的电器越来越多。下列电器中主要利用电流的热效应工作的是：（　　）

A．电风扇	B．电视机	C．手机	D．电饭煲

2．把两完全相同的电阻丝串联后接在电压为U的电源上，它们在时间t内产生的热量为Q1；若把它们并联起来接在同一电源上，在相同的时间t内产生的热量为Q2，则（　　）

A．Q1：Q2=1：4	B．Q1：Q2=4：1	C．Q1：Q2=1：2	D．Q1：Q2=2：1

3．2021年1月9日某车企在成都发布了一款新能源轿车，它使用的150kW·h的固态电池能达到360W·h/kg的超高能量密度，这款电池可以使该轿车续航能力达到1000公里。其中“360W·h/kg”是这款电池的重要参数——能量密度，若用国际单位制的基本单位来表示该参数，下列选项中正确的是（　　）

A．	B．

C．	D．

4．标有“”字样的直流电动机，线圈电阻为，不计机械摩擦阻力，则电动机正常工作时发热功率是（　　）

A．	B．	C．	D．

5．三个电阻R1、R2、R3并联后，接入电源，每个电阻的伏—安特性曲线如图所示，则下列说法错误的是（　　）

A．R1>R2>R3	B．通过三个电阻的电流I1<I2<I3

C．电阻上消耗功率P1<P2<P3	D．P1∶P2∶P3=I3∶I2∶I1

6．某品牌的电动汽车电池储能为60，充电电压为400V，充电电流为35A，充电效率为95%，该电动汽车以108的速度匀速行驶时，机械能转化效率为90%，可匀速行驶388.8，则该电动汽车（　　）

A．充电时间约为6h	B．匀速行驶时输出的功率为10

C．匀速行驶时所受的阻力大小为500N	D．匀速行驶时每秒消耗的电能为

7．在描绘小灯泡的伏安特性曲线实验中，实验所用的小灯泡额定电压为。

（1）把图甲所示的实验器材用笔画线补充完整。（______）

（2）已经将实验数据描到图乙中，请描绘出小灯泡的伏安特性曲线_____。

（3）根据得到的小灯泡的伏安特性曲线，得出小灯泡的正常工作电阻为________，额定功率为_________。（结果均保留两位有效数字）

8．某兴趣小组想测绘热敏电阻的伏安特性曲线，设计了如图1所示的电路。

(1)滑动变阻器有以下两种规格，应选择___________；

A．滑动变阻器（阻值范围、额定电流2A）

B．滑动变阻器（阻值范围、额定电流1A）

(2)请用笔画线代替导线把图2所示的实物图补充完整__________。

(3)闭合电键S前，滑动变阻器的滑片应置于___________（选填“最左端”、“最右端”或“中间位置”）；

(4)小组同学改变滑片的位置，得到多组电压表和电流表的示数，作出通过热敏电阻的电流随电压的变化曲线，如图3所示。

①当热敏电阻两端的电压是1V时，热敏电阻的阻值是___________；

②把热敏电阻和定值电阻、恒压电源组成图4所示的电路，电源电压恒为6V，定值电阻，热敏电阻消耗的电功率为___________W。（结果均保留3位有效数字）

参考答案

1．D

【详解】

A．电风扇将电能转化为动能和少量的热能，A错误；

B．电视机主要将电能转化为光能，B错误；

C．手机充电时是电能转化为化学能，C错误；

D．电饭煲主要将电能转化为热能，D正确；

故选D。

2．A

【详解】

设每根电阻丝的电阻为R，当两电阻并联时，总电阻为

当两电阻串联时，总电阻为

电压和时间一定，根据焦耳定律有

可得

故选A。

3．B

【详解】

由

又因为

代入可得

故B正确，ACD错误。

故选B。

4．B

【详解】

由题意可知该电动机正常工作时通过线圈的电流为

则发热功率为

故选B。

5．D

【详解】

A．I-U图象中，斜率越大，电阻越小，故R1>R2>R3，故A正确，不符合题意；

B．并联电路电压相等，根据欧姆定律可知，电阻越大，电流越小，则I1<I2<I3，故B正确，不符合题意；

C．由P=UI可知，电阻上消耗功率P1<P2<P3，故C正确，不符合题意；

D．由P=UI可知，P1∶P2∶P3=I1∶I2∶I3，故D错误，符合题意。

故选D。

6．C

【详解】

A．根据公式

计算出充电时间为

A错误；

B．匀速行驶的时间为

匀速行驶时输出的功率为

B错误；

C．电动车匀速行驶时的速度为30 m/s，电动车所受阻力和牵引力相等，则

C正确；

D．匀速行驶时每秒消耗的电能为

D错误。

故选C。

7．

【详解】

(1)[1]描绘伏安特性曲线要求电压从零开始调节，故滑动变阻器采用分压式接法，小灯泡电阻较小，采用电流表外接法，由乙图可知电流表选择0.6A的量程，实物连接如图所示

(2)[2]用平滑曲线连接各点，个别偏差太大的舍弃，描绘出的小灯泡伏安特性曲线如图所示

(3)[3][4]小灯泡正常工作电压U=2.5V，由伏安特性曲线可知，电流为I=0.3A，故小灯泡的正常工作电阻为

额定功率为

8．A    见解析    最左端

【详解】

(1)[1]电路是分压电路，滑动变阻器应选择总阻值较小的，故选A；

图1                              图2

(2)[2]根据电路图1连接实物图，如图所示；

(3)[3]为保护电表安全，闭合电键前通过电流表的电流应是最小的，所以闭合电键前，滑动变阻器的滑片应置于最左端；

(4)①[4]由图2可知，当热敏电阻两端电压是1V时，热敏电阻的阻值为

②[5]把定值电阻看成恒压电源的内阻，作出曲线，由两曲线的交点可知热敏电阻两端的电压为，通过热敏电阻的电流为，所以热敏电阻消耗的电功率为