第3课时  无线电波的发射和接收

第一章 电磁振荡与电磁波

一、单选题

1．收音机调谐电路中是采用改变电容的方式来改变回路同有频率的。当接收的电磁波的最长波长是最短波长的3倍时,电容器的最大容量与最小容量之比为(   )

A.3:1	B.9:1	C.1:3	D.1:9

【答案】B

【解析】最长波长是最短波长的3倍,据分式可知,最短波长和最长波长的频率之比为3:1,由可知,电容与频率的平方成反比,因此电容器的最大容量与最小容量之比为9:1。

2．在LC振荡电路的电容器两极板距离减小后与某一外来电磁波发生电谐振，那么LC振荡电路原来的周期T1与外来的电磁波的周期T2的关系是(　　)

A．T1>T2  					B．T1<T2

C．T1＝T2  					D．都有可能

【答案】B

【解析】由T＝2π和C＝可知，当d减小时，T增大．则T1<T2.

3.电视机的室外天线能把电信号接收下来，是因为(　　)

A．天线处于变化的电磁场中，天线中产生感应电流，相当于电源，通过馈线输送给LC回路

B．天线处于变化的电场中，天线中产生感应电流，相当于电源，通过馈线输送给LC回路

C．天线只是有选择地接收某电台的信号，而其他电视台信号则不接收

D．天线将电磁波传输到电视机内

【答案】A

【解析】根据无线电波的接收原理，可知A正确．

4．调谐电路的可变电容器的动片从完全旋入到完全旋出仍接收不到较高频率电台发出的电信号，如果要接收到这个电台的信号，应该采取的措施是（    ）

A.增大调谐电路中线圈的匝数              B.加大电源电压

C.增加调谐电路中线圈的匝数              D.将线圈中的铁芯抽出

【答案】D

【解析】当调谐电路的固有频率等于接收电磁波的频率时，发生电谐振才能较好地收到电台信号，本题中接收不到信号的原因是调谐电路的固有频率较低，由可知，在电容C无法再调节的情况下，可减小L以提高，因而正确选项应该是D。

- 多选题

5．关于电磁波的接收，下列说法正确的是(　　)

A．当处于电谐振时，所有的电磁波仍能在接收电路中产生感应电流

B．当处于电谐振时，只有被接收的电磁波才能在接收电路中产生感应电流

C．由调谐电路接收的感应电流，再经过耳机就可以听到声音了

D．由调谐电路接收的感应电流，再经过检波、放大，通过耳机才可以听到声音

【答案】AD

【解析】当处于电谐振时，所有的电磁波仍能在接收电路中产生感应电流，只不过频率跟谐振电路固有频率相等的电磁波，在接收电路中激发的感应电流最强．由调谐电路接收的感应电流，要再经过检波(也就是调制的逆过程)、放大，通过耳机才可以听到声音，故正确答案为A、D.

6．调谐电路的可变电容器的动片从完全旋入到完全旋出仍接收不到较高频率电台发出的电信号，要收到电信号，应(　　)

A．增大调谐电路中线圈的匝数

B．加大电源电压

C．减小调谐电路中线圈的匝数

D．将线圈中的铁芯取走

【答案】CD

【解析】当调谐电路的固有频率等于电台发出信号的频率时，发生电谐振才能收听到电台信号．由题意知收不到电信号的原因是调谐电路固有频率低，由f＝可知，在电容C无法再调节的前提下，可减小电感L，即可通过C、D两项的操作升高f.