第4课时  电能的输送

第三章 交变电流

一、单选题

1．某小型水电站的电能输送示意图如图所示,水电站的发电机输出电压恒定.发电机通过升压变压器和降压变压器(变压比为40∶1)向25 km外的小区用户供电(供电电压为220 V),输送到用户的电功率为165 kW,若用表格中某种型号的输电线进行高压输电,线路上损耗的功率约为输送电功率的6%,则所选用的输电线型号的代号为(　　)

| 型号的代号 | 千米电阻(Ω/km) |
| --- | --- |
| X | 1 |
| Y | 0.6 |
| Z | 0.3 |
| W | 0.2 |

A.X	    B.Y	    C.Z	     D.W

2．远距离输电的原理图如图所示,升压变压器原、副线圈的匝数分别为n1、n2,电压分别为U1、U2,电流分别为I1、I2,输电线上的电阻为R.变压器为理想变压器,则下列关系式中正确的是(　　)

A.I1I2=n1n2	        B.I2=U2R

C.I1U1=I22R	    D.I1U1=I2U2

3．用一台某型号的柴油发电机给灾民临时安置区供电,如图所示.发电机到安置区的距离是400 m,输电线路中的火线和零线均为GBCZ60型单股铜导线,该型号导线单位长度的电阻为2.5×10-4Ω,安置区家用电器的总功率为44 kW,当这些额定电压为220 V的家用电器都正常工作时(　　)

A.输电线路中的电流为20 A

B.发电机的实际输出电压为300 V

C.在输电线路上损失的电功率为8 kW

D.如果该柴油发电机发出的是正弦式交变电流,则其输出电压最大值是300 V

4．(2019·广东清远市期末质量检测)如图所示，一个小型水电站，其交流发电机的输出电压U1 一定，通过理想升压变压器T1 和理想降压变压器T2向远处用户供电，输电线的总电阻为R.T1的输入电压和输入功率分别为U1和P1，它的输出电压和输出功率分别为U2和P2；T2的输入电压和输入功率分别为U3和P3，它的输出电压和输出功率分别为U4和P4.下列说法正确的是(　　)

A．当用户的用电器增多时，U2减小，U4减小

B．当用户的用电器增多时，P1增大，P3减小

C．输电线上损失的功率为ΔP＝

D．要减小线路的损耗，应增大升压变压器的匝数比，同时应增大降压变压器的匝数比

二、多选题

5．(多选)在远距离输电中,当输电线的电阻和输送的电功率不变时,那么(　　)

A.输电线路上损失的电压与输送的电流成正比

B.输电的电压越高,输电线路上损失的电压越大

C.输电线路上损失的功率跟输送电压的平方成反比

D.输电线路上损失的功率跟输电线上的电流成正比

6．(多选)某小型水电站的电能输送示意图如下.发电机的输出电压为200 V,输电线总电阻为r,升压变压器原、副线圈匝数分别为n1、n2,降压变压器原、副线圈匝数分别为n3、n4(变压器均为理想变压器).要使额定电压为220 V的用电器正常工作,则(　　)

A.n2n1>n3n4

B.n2n1<n3n4

C.升压变压器的输出电压等于降压变压器的输入电压

D.升压变压器的输出功率大于降压变压器的输入功率